| ГСМ | Устюжанин В.В. |  | 30.07.2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| ГЭРА | Богданов А.А |  | 30.07.2024 |
|  | Ф.И.О. | Подп. | Дата |
| Согласовано |  |  |  |

Введение

Настоящая ведомость основного оборудования является предварительной, выполнена в составе работы по теме: «Несамоходный, плавучий, дизельный, земснаряд, с фрезерным рыхлением. Предконтрактная проработка». Настоящая предварительная ведомость оборудования выполнена до разработки комплекта документации на земснаряд и до выполнения необходимых расчетов по выбору оборудования. Марки и характеристики оборудования будут уточняться при проектировании земснаряда. Настоящая ведомость выполнена для предварительной оценки необходимого объема основного оборудования для строительства земснаряда.

Изготовление изделий, помеченных в конце наименования *, должно осуществляться под наблюдением Российского Классификационного Общества и соответствовать требованиям «Технического регламента о безопасности объектов внутреннего водного транспорта» (постановление Правительства РФ №623 от 12.08.2010) или под наблюдением Российского Морского Регистра Судоходства и соответствовать требованиям «Технического регламента о безопасности объектов морского транспорта» (постановление Правительства РФ №620 от 12.08.2010) .

| № п/п | Наименование и краткая техническая характеристика | Условное наименование | Обозначение документа на поставку | Масса единицы, кг | Количество | Наименование поставщика | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ##### Грунтовый насос производительностью ≈10000м3/ч, при напоре-30м, NPSH≈4,0м | ##### ГрУТ 10000/26 |  |  | ##### 1 | ##### АО «ЦСМЗ» |  |
| 2 | ##### Судовой дизель-редукторный агрегат (привод грунтового насоса) мощность ≈1600кВт, при частоте вращения выходном вале редуктора 330об/мин* |  |  |  | 1 | Китай |  |
| 3 | ##### Дизель-генератор мощностью 250кВт, при частоте вращения 1500об/мин* | ##### ДГ250-1А-230/400 |  |  | 1 | ООО «Алтайский Завод Дизельных Агрегатов» |  |
| 4 | ##### Стояночный дизель-генератор мощностью 100 кВт, при частоте вращения 1500об/мин* | ##### ДГ100-1А-230/400 |  |  | 1 | ООО «Алтайский Завод Дизельных Агрегатов» |  |
| 5 | ##### Аварийный дизель-генератор мощностью 50 кВт, при частоте вращения 1500об/мин* | ##### ДГ50-1А-230/400 |  |  | 1 | ООО «Алтайский Завод Дизельных Агрегатов» |  |
| 6 | ##### Гидравлическая станция с дизельным приводом мощностью ≈800кВт, с гидроцилиндрами свайного устройства, системой сигнализации и управления и трубопроводами гидравлики, обеспечивающая работу фрезерного агрегата, лебедок, свайного устройства* |  |  |  | 1 | ООО «Ленгидросистемы» г.Санкт-Петербург |  |
| 7 | ##### Электронасос предварительной прокачки масла, подача ≈30м3/ч, давление 0,4МПа, с потребляемой мощностью 4 кВт* |  |  |  | 2 | ООО «Ремдизель» г.Омск |  |
| 8 | ##### Электронасос балластно-осушительный вертикальный центробежный самовсасывающий производительностью 40 м3/ч, при давлении 0,2 МПа, с потребляемой мощностью 6 кВт * | ##### НЦВС 40/20М | ТУ26-06-1003-76 | 255 | 2 | ОАО «ЭНА» г. Щелково |  |
| 9 | ##### Электронасос водопожарный вертикальный центробежный производительностью 63 м3/ч, при давлении 0,8 МПа, с потребляемой мощностью 25 кВт * | ##### НЦВ 63/80А |  | 320 | 2 | ОАО «ЭНА» г. Щелково |  |
| 10 | ##### Электронасос аварийный водопожарный вертикальный центробежный производительностью 63м3/ч, при давлении 0,8 МПа, с потребляемой мощностью 11 кВт* | ##### 1НЦВ 25/65Б |  | 185 | 1 | ОАО «ЭНА» г. Щелково |  |
| 11 | ##### Электронасос горизонтальный центробежный самовсасывающий производительностью 10 м3/ч, при давлении 0,4 МПа, с потребляемой мощностью 5,5 кВт * | ##### ЦВС10/40 |  | 70 | 1 | "Завод им. Гаджиева" г. Махачкала | Нефтесодержащие воды |
| 12 | ##### Электронасос горизонтальный центробежный ппроизводительностью ≈220м3/ч, при давлении 0,45МПа, оборудование переменного тока 380В с потребляемой мощностью 45кВт | ##### ЛН-125/206-45-2900 |  | 300 | 1 | ООО «МТ-Групп» | технологической воды |
| 13 | Электронасос сточных вод горизонтальный центробежный самовсасывающий производительностью 25м3 /ч, при давлении 0,3МПа, мощностью 5,5 кВт * | ##### 1ФС 25/30 |  | 37 | 1 | ОАО «Эна» г.Москва |  |
| 14 | ##### Электронасос шестеренный горизонтальный самовсасывающий производительностью 6,3 м3 /ч при давлении 0,4 МПа, мощностью 1,32 кВт * | ##### НМШ 8-25-6,3/4Б |  | 59 | 2 | ОАО «Ливгидромаш» г. Ливны | Топливный |
| 15 | ##### Электронасос шестеренный горизонтальный самовсасывающий производительностью 1,6 м3 /ч при давлении 0,4 МПа, мощностью 1,1 кВт * | ##### НМШ 2-40-1,6/4Б |  | 43 | 1 | ОАО «Ливгидромаш» г. Ливны | Масляный |
| 16 | ##### Электронасос шестеренный горизонтальный самовсасывающий производительностью 1,6 м3 /ч при давлении 0,4 МПа, мощностью 1,1 кВт * | ##### НМШ 2-40-1,6/4Б |  | 43 | 1 | ОАО «Ливгидромаш» г. Ливны | Отработанного масла |
| 17 | ##### Компрессор воздушный для пусковой нужд судовой с воздушным охлаждением производительностью ≈30м3 при давлении 3,0МПа, мощностью 30кВт* |  |  |  | 1 | Покупка | Уточняется при проектировании |
| 18 | ##### Насосная станция самовсасывающая производительностью 3,6 м3 /ч при давлении 0,4 МПа, мощностью 0,8 кВт |  | Вихрь АСВ -800/24 68/1/2 | 11 | 2 | Покупка | Питьевой и забортной воды |
| 19 | ##### Водоподогреватель судовой накопительный электрический объемом 0,1 м3 при мощности 2,0 кВт* |  | СВЭН-100 | 21,7 | 2 | ЗАО «Тюменьсудокомплект» |  |
| 20 | ##### Котел двухконтурный отопительно-водогрейный дизельный судовой электрический, мощностью ≈100кВт * |  |  |  | 1 | Покупка |  |
| 21 | Насос циркуляционный производительностью 4,6м3/ч при напоре 7м, оборудование переменного тока 380В, с потребляемой мощностью 0,31кВт | Wilo-Top-Z 25/10 |  | 6,7 | 1 | WILO RUS г. Москва | Для системы горячего водоснабжения |
| 22 | Насос циркуляционный с производительностью 15м3/ч, при давлении 0,25МПа, оборудование переменного тока 380В, потребляемой мощностью 3кВт* | ЛН-50/135-3-2900 |  | 70 | 1 | ООО «МТ-Групп» | система отопления |
| 23 | ##### Помпа ручная крыльчатая производительностью 1,32 м3 /ч при давлении 0,25 МПа * |  | 09-024 | 8,0 | 1 | АО «ПО «Технофлот», С-Петербург | Топливная |
| 24 | ##### Фрезерный агрегат, с гидромотором, грунтоприемником, мощностью ≈600кВт, диаметр фрезы ≈2,5м |  |  |  | 1 | Покупка |  |
| 25 | Электро-гидравлический морской кран с жесткой стрелой, грузоподъемность максимальная 20,0т, вылет максимальный 14,0м * |  |  |  | 1 | Покупка |  |
| 26 | Электро-гидравлический морской кран с жесткой стрелой, грузоподъемность максимальная 20,0т, вылет максимальный 15,0м * |  |  |  | 1 | Покупка |  |
| 27 | Электро-гидравлический морской кран-манипулятор, грузоподъемность максимальная 5,0т, вылет максимальный 6,0м * |  |  |  | 1 | Покупка |  |
| 28 | Шпиль якорно-швартовный для цепи калибром 28 мм, с электрооборудованием 380В* | ##### ЯШ3Р |  |  | 1 | Покупка |  |
| 29 | Устройство спуска-подъема дежурной шлюпки, вылет 3,5м, г/п 1,0т оборудование переменного тока 380В, с потребляемой мощностью 7кВт * | пр.ШЕАВ |  | 2100 | 1 | ООО «Палфингер Марин Рус» |  |
| 30 | Шлюпка дежурная, вместимостью 6чел., скорость 6 узлов* |  |  | 505 | 1 | Покупка |  |
| 31 | Плот спасательный, вместимость 50чел* |  |  |  | 2 | Покупка |  |
| 32 | ##### Шлюпка рабочая, вместимостью 6чел., скорость 6 узлов |  |  |  | 1 | Покупка |  |
| 33 | Лебедка становая, гидравлическая, тяговое усилие на первом слое ≈300кН, скорость 0-15м/мин, канатоемкость 500м |  |  |  | 2 | Покупка |  |
| 34 | Лебедка папилонажная, гидравлическая, тяговое усилие на первом слое ≈300кН, скорость 0-15м/мин, канатоемкость 300м |  |  |  | 2 | Покупка |  |
| 35 | Лебедка рамоподъемная, тяговое усилие на первом слое 300кН, скорость 0-20м/мин, канатоемкость 200м | MW 010-E120кN |  | 3290 | 1 | ООО «ДМТ Русские Морские Технологии» |  |
| 36 | Якорь Флиппер-Дельта, массой 2500кг |  |  | 2500 | 4 | ООО «Лентранс» |  |
| 37 | Система кондиционирования воздуха, в комплекте с кондиционерами, фанкойлами, приточными вентиляторами, цирклуляционными насосами, трубопроводами, арматурой и системой управления |  |  |  |  | ООО «Вебасто Рус» |  |
| 38 | Вентилятор осевой судовой* | ВОС 100/10-1.1 |  | 89 | 1 | ООО «Инновент» |  |
| 39 | Вентилятор осевой судовой* | ВОС 160/10-1.1 |  | 164 | 1 | ООО «Инновент» |  |
| 40 | Вентилятор осевой судовой* | ВОС 10/2,5-1.1 |  | 10,7 | 3 | ООО «Инновент» |  |
| 41 | Вентилятор осевой судовой* | ВОС 16/2,5-1.1 |  | 13,5 | 1 | ООО «Инновент» |  |
| 42 | Вентилятор осевой судовой* | ВРС5/23-1.1 |  | 16,3 | 1 | ООО «Инновент» |  |
| 43 | Вентилятор осевой судовой* | ВРС 12/10-1.1 |  | 15,0 | 1 | ООО «Инновент» |  |
| 44 | Плавучий пульпопровод Ду900 Длиной 800м |  |  |  | 1 комплект | ЗАО «НПО «Композит» |  |
|  | ##### Электрооборудование |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Трансформатор силовой судовой 380/230В 63кВА* | ТСЗМ-63-ОМ5 | ТУ16-517.851-76 |  | 2 | ОАО«ПК ХК Электрозавод» г. Москва |  |
| 2 | Трансформатор силовой судовой 380/230В 25кВА* | ТСЗМ-25-ОМ5 | ТУ16-517.851-76 |  | 2 | ОАО«ПК ХК Электрозавод» г. Москва |  |
| 3 | Батарея аккумуляторная, 12В* | 6СТ | ТУ3481-001-73200020-2010 |  | 1 компл. | ООО Рязанский аккумуляторный завод «Тангстоун» | Аварийные переходные АКБ |
| 4 | Батарея аккумуляторная стартерная, 12В* | 6СТ | ТУ3481-001-73200020-2010 |  | 3 компл. | ООО Рязанский аккумуляторный завод «Тангстоун» | ДГ1, ДГст, АДГ |
| 5 | Стационарный свинцово-кислотный аккумулятор закрытого типа с гелевым электролитом 12В* | А512/85А |  |  |  | ЗАО «Акку-Фертриб г. Москва» | резервные АКБ радио |
| 6 | Статический преобразователь электрической энергии двухканальный универсальный, напряжение питающей сети 380В, 3ф, 50Гц* | ВАТ | ННПС.656342.002ТУ ред.2 |  | 1 | ООО НПФ«МРС «Электроникс» г. Н. Новгород |  |
| 7 | Система позиционирования и учета производительности земснаряда | Комплекс Nonius |  |  | 1 компл | ООО «Нониус- Инжиниринг» г. С.-Петербург |  |
| 8 | Оборудование общесудовой аварийно-предупредительной сигнализации* |  | ННПМ.468264.002ТУ |  | 1 компл. | ООО НПФ«МРС Электроникс» г. Нижний Новгород |  |
| 9 | Комплекс технических средств обнаружения пожара* | "ПСМ-А" | ННПС.425629.001ТУ ред.2 |  | 1 компл. | ООО НПФ "МРС Электроникс" г. Н. Новгород |  |
| 10 | Судовая стационарная система аэрозольного объемного пожаротушения* |  |  |  | 1 компл. | ЗАО НПО "КАСКАД" г. Санкт-Петербург |  |
| 11 | Коммутатор сигнально-отличительных фонарей, для светодиодных фонарей, 24В DC * | КФ-24-12СМ | ННПМ.468361.001ТУ ред.2 |  | 1 компл | ООО НПФ«МРС «Электроникс» г. Н. Новгород |  |
| 12 | Фонарь сигнально-отличительный светодиодный, 24В DC* | СОФ-900 LED |  |  | 1 компл. | ООО «ГАЛС ПЛЮС» г. Кострома |  |
| 13 | Светильник судовой светодиодный* |  |  |  | 1 компл. | ООО «СудоСвет» г. Нижний Новгород |  |
| 14 | Прожектор заливающего света* |  |  |  | 1 компл. | ООО «СудоСвет» г. Нижний Новгород |  |
| 15 | Пускатель электромагнитный нереверсивный* | ПМС | БКЦ-002ТУ |  | 12 | ООО "Компания "ВИД" г. Н. Новгород | Для насосов и вентиляторов |
| 16 | Пускатель электромагнитный реверсивный* | ПМС | БКЦ-002ТУ |  | 2 | ООО "Компания "ВИД" г. Н. Новгород | Для лебелок перемещения стрел папильонажных якорей |
| 17 | Мелкогерметичная аппаратура (выключатели, розетки, коробки)* |  | ТУ 6463-007-184454948-2014 |  | 1 компл. | ООО «СудоСвет» г. Нижний Новгород |  |
| 18 | Система контроля дееспособности машинного персонала* |  |  |  | 1 компл. | ООО НПФ "МРС Электроникс" г. Н. Новгород | Сигнализация персонал в МО |
| 19 | Аппаратура безбатарейной телефонной связи* | БТС-1006 | ЦИУЛ.465224.001 ТУ |  | 1компл. | ООО «НПК МСА» г. С.- Петербург |  |
| 20 | Аппаратура командной и трансляционной связи* | АКТС-1007 | ЦИУЛ.465225.001 ТУ |  | 1компл. | ООО «НПК МСА» г. С.- Петербург |  |
| 21 | УКВ радиостанция 300,0125-300,5125МГц и 336,0125-336,5125МГц* | NavCom CPC-300 |  |  | 1 компл | ООО «Полар СПб» г. Санкт-Петербург |  |
| 22 | Спутниковый АРБ КОСПАС-САРСАТ с креплением* | Tron 60S |  |  | 2 комп. | ООО «Полар СПб» г. Санкт-Петербург |  |
| 23 | УКВ-радиоустановка ГМССБ с ЦИВ* | NSR NVR-3000 |  |  | 1 компл | ООО «Полар СПб» г. Санкт-Петербург |  |
| 24 | УКВ радиостанция ГМССБ, носимая* | Tron TR30 |  |  | 2 комп. | ООО «Полар СПб» г. Санкт-Петербург |  |
| 25 | ПВ/КВ-радиоустановка ГМССБ с ЦИВ* | NHR-1500 |  |  | 1 компл | ООО «Полар СПб» г. Санкт-Петербург |  |
| 26 | Радиолокационный ответчик ГМССБ с креплением* | Tron SART 20 |  |  | 1 комп. | ООО «Полар СПб» г. Санкт-Петербург |  |
| 27 | Щит главный распределительный, IP22* | ГРЩ |  |  | 1 | Организация, признанная РКО |  |
| 28 | Щит аварийный распределительный, IP22* | АРЩ |  |  | 1 | Организация, признанная РКО |  |
| 29 | Щит питания с берега, IP56* | ЩПБ |  |  | 1 | Организация, признанная РКО |  |
| 30 | Щит зарядно-распределительный, IP22* | ЗРЩ |  |  | 1 | Организация, признанная РКО |  |
| 31 | Пульт управления и сигнализации, IP22* | ПУС |  |  | 1 | Организация, признанная РКО |  |
| 32 | Пульт управления грунтозабором, IP22* | ПУГ |  |  | 1 | Организация, признанная РКО |  |
| 33 | Щит общесудовой вентиляции, IP22* | ЩВ |  |  | 1 компл. | Организация, признанная РКО |  |
| 34 | Щит питания кондиционеров, IP22* | ЩК |  |  | 1 компл. | Организация, признанная РКО |  |
| 35 | Щит камбузного оборудования, IP44* | ЩКО |  |  | 1 | Организация, признанная РКО |  |
| 36 | Щит бытового оборудования, IP22* | ЩБО |  |  | 1 | Организация, признанная РКО |  |
| 37 | Щит освещения основного, IP22* | ЩО |  |  | 1 компл. | Организация, признанная РКО |  |
| 38 | Щит освещения малого аварийного, IP22* | ЩОМА |  |  | 3 | Организация, признанная РКО |  |
| 39 | Щит наружного освещения, IP22* | ЩНО |  |  | 1 | Организация, признанная РКО |  |
| 40 | Щит грелок, IP22* | ЩГ |  |  | 1 компл. | Организация, признанная РКО |  |